ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛНОВОДНОГО НАПРАВЛЕННОГО ОТВЕТВИТЕЛЯ.

Цель работы: изучение принципа действия волноводных направленных ответвителей и мостовых устройств, методов расчёта и измерения их параметров.

- Основные типы волноводных направленных ответвителей и мостовых устройств и их параметры

Направленным ответвителем (НО) называется устройство, предназначенное для направленного ответвления части мощности из одной линии передачи в другую. НО представляет из себя обычно реактивный (непоглощающий) восьмиполюсник, имеющий две плоскости симметрии (рис.1). Связь между линиями передачи осуществляется через одно или несколько отверстий в общей стенке.

(рис. 1)

Матрица рассеяния восьмиполюсника, связывающая отраженные [b] и падающие [a] волны, в общем случае имеет следующий вид:

Её диагональные коэффициенты Sii являются коэффициентами отражения от входа «i», а недиагональные – Sik i≠k – коэффициентами передачи с входа «k» на вход «i» (при определении коэффициентов предполагается, что к одному из входов присоединяется генератор, а остальные нагружены на согласованные нагрузки).

Из условия симметрии устройства относительно двух плоскостей, проходящих между входами, следует, что

S11=S22=S33=S44=α; S12=S21=S34=S43=β;

S13=S31=S24=S42=γ; S14=S41=S23=S32=δ,

и структура матрицы рассеяния упрощается

Если общая стенка двух волноводов, входящих в состав НО, очень тонкая и отверстия связи невелики, то при возбуждении входа 1 отражённая волна b1 и волна b2 , прошедшие на вход 2, будут одинаковы вследствие симметрии устройства. Тогда α = β.

При согласовании входов восьмиполюсника (α=0) плечи 1-2 и 3-4 будут попарно развязаны (β=0), матрица рассеяния идеального НО приобретает вид:

Как известно, свойство реактивности определяет унитарность матрицы рассеяния, т.е. выполнение соотношения

[S] [S*]T=[E]

где [E] = единичная матрица. Следствием этого является связь между коэффициентами γ и δ.

Таким образом, при определенном выборе плоскостей отсчёта матрица [S] идеального НО определяется единственным параметром, например γ, который может быть принят вещественным.

Из (6) следует, что основная и ответвленная волны на выходе НО сдвинута по фазе на 900

Основными параметрами НО являются переходное ослабление С (отношение мощностей волны, поступающей в НО и ответвленной) и направленность N (отношение мощностей волн, ответвленных в заданном направлении и противоположном). Обычно эти величины измеряются в децибелах. Через коэффициенты матрицы (3) параметры С и N выражаются следующим образом:

Для идеального НО β=0 и N= ∞.

Рассмотрим принцип действия и основные свойства ряда НО, которые будут исследоваться в работе.

Многодырочный волноводный направленный ответвитель со связью по узкой стенке. Простейшим вариантом такого НО является двухдырочный (рис. 2).

Рисунок 2.

a1

1

2

Двухдырочный направленный ответвитель.

l=λв/4

b2

d

Если отверстия связи невелики, то через каждое из них в волноводе 2 - 4 возбуждаются две равные по амплитуде волны, распространяющиеся в противоположных направлениях. При расстоянии l=λв0/4 в плече 4 волны от двух от

верстий синфазны, так как проходят равные пути от входа 1, а в плече 2 - противофазны, так как их пути отличаются на λв0/2. Таким образом, на частоте, соответствующей λв0, на входе 2 волны полностью компенсируются и НО является идеальным. Однако при изменении частоты разность путей волн будет отличаться от λв0/2 и полной компенсации волн не происходит. Легко определить, как при этом будет изменяться направленность

Полосу пропускания НО можно расширить, если использовать трехдырочный ответвитель (рис. 3).

Рисунок 3. Трехдырочный направленный ответвитель.

В этом НО среднее отверстие имеет больший диаметр, чем крайние, так что коэффициент прохождения через него в 2 раза больше. Тогда на входе 4 все волны суммируются по фазе, а на входе 2 – со сдвигом фаз, определяемым разностью путей и длиной волны. Направленность легко подсчитать, аналогично предыдущему случаю.

Из анализа формул (9) и (10) можно заключить, что направленность не менее 20 дБ для двухдырочного НО достигается в полосе ~ 12%, а для трехдырочного ~ 40 дБ. Переходное ослабление для одного отверстия малого по сравнению с длиной волны диаметра d рассчитывается по формуле

(11)

где a и b – размеры волновода.

Поэтому для двухдырочного НО:

а для трехдырочного НО:

Так как в трёхдырочном НО среднее отверстие обладает в 2 раза большим коэффициентом прохождения, чем крайние, то между их диаметрами должно быть следующее соотношение:

По изложенным принципам могут быть построены НО с большим количеством отверстий, имеющих постоянные параметры в широкой полосе частот.

Направленный ответвитель с крестообразными щелями связи

Схема НО приведена на рис. 4.

Рис. 4

Основной 1 - 3 и дополнительный 2 - 4 волноводы взаимно перпендикулярны. На диагонали общего участка широкой стенки расположены симметрично два крестообразных отверстия связи. Однако такой НО может работать и с одним отверстием. Покажем это. Пусть узкая крестообразная щель (1) с одинаковыми плечами расположена в той области волновода 1 – 3, где магнитное поле имеет круговую поляризацию левого вращения (движение волны в направлении 1-3). Так как узкая щель возбуждается только магнитным полем, то в волноводе 2-4 возбуждается волна, имеющая тоже левое вращение магнитного вектора. Но такая волна в волноводе 2-4 может распространяться лишь в направлении входа 4, так как противоположному направлению распространения соответствовала бы правая круговая поляризация в данном сечении. Если же отверстие расположено в сечении, где магнитный вектор поляризован эллиптически, то большие оси эллипса в волноводах 1-3 и 2-4 взаимно перпендикулярны. Так как эллиптически поляризованный вектор может быть подставлен суммой двух векторов, имеющих тот же коэффициент эллиптичности К, но разные направления вращения и повернутые на 900 большие оси эллипсов (рис. 5), то в волноводе 2 - 4 возбуждаются две волны, распространяющиеся в направлении входов 4 и 2. Соотношение их амплитуд определяет направленность НО с одним отверстием.

1 - 3

2 - 4

(15)

Рис. 5

Переходное ослабление для одного отверстия определяется по формуле:

(16)

При введении 2-го отверстия (см. рис. 4) и расстоянии между ними l=λв0/4 поля обеих отверстий суммируются в направлении входа 4 и компенсируются на входе 2. Тогда формулы для С и N приобретают вид:

Кроме рассмотренных НО, имеется ещё большое число волноводных НО, а также НО на других типах линий передачи, но в данной работе они исследоваться не будут.

Мостовым устройством называется симметричный реактивный восьмиполюсник, который подобно НО обладает в определенной полосе частот свойствами согласования и развязки, но распределяет мощность поровну между двумя выходами. Таким образом, идеальный мост обладает матрицей рассеяния следующего вида:

Здесь предполагается, что развязаны плечи 1 - 2 и 3 - 4. С учётом условия реактивности (5) и равенства коэффициентов передачи получим:

Фазы коэффициентов передачи определяются видом симметрии многополюсника и выбором плоскостей отсчёта.

Параметрами реальных мостов являются: согласование каждого входа Гi=Si, развязка плеч С12 (или С34) и баланс N12 (или N24)

Рассмотрим устройство и принцип действия некоторых типов волноводных мостовых схем

Е – плечо

2

H - плечо

Плоск.

симметрии Р

1

4

3

1

1

ρ            ρ

ρ

4

3

ρ

ρ                ρ

2

Рис. 7

Рис. 6

2

4

3

Двойной. Т-образный мост (рис. 6) представляет комбинацию Е и Н волноводных тройников. Устройство имеет одну плоскость симметрии Р, проходящую через оси Е и Н разветвлений.

Волна из плеча Н (вход 1) поступает в боковые плечи 3 и 4 синфазно, а из плеча Е (вход 2) - противофазно (рис. 7). Плечи 1 и 2 развязаны, так как поля этих волноводов ортогональны по поляризации. По основному типу колебаний Н-тройник эквивалентен параллельному разветвлению линий передачи, а Е-тройник - последовательному. Если все линии имеют одинаковое волновое сопротивление ρ, то тройники рассогласованы, так как для плеча Н нагрузка составляет ρ/2,  а для плеча Е - 2ρ. Обычно согласование плеча Е производится с помощью диафрагмы, а плеча Н - штыря. Эти две настройки являются независимыми, так как плечи взаимно развязаны. Из симметрии, взаимности и реактивности устройства следует, что при согласовании и развязке плеч 1 - 2 будут одновременно согласованы и развязаны плечи 3 - 4. Это легко показать, используя условие унитарности матрицы рассеяния.

[S] [S*]T=[E]

Так, вычисляя третий диагональный элемент матрицы произведения, получим

Но поскольку   |S13| = |S23| = 1/√2,

То |S33|2 + |S34|2 = 0 и |S33| + |S34| = 0

Таким образом, при определенном выборе плоскостей отсчёта матрица рассеяния согласованного двойного Т-образного моста имеет вид:

Щелевой волноводный мост образован двумя прямоугольными волноводами с широкой щелью в общей узкой стенке (рис. 8).

Рис. 8

Этот мост по существу представляет собой рассмотренный ранее направленный восьмиполюсник с двумя плоскостями симметрии и его матрица рассеяния определяется формулой (7) при

т.е.., например, при возбуждении плеча 1 волны на входах 3 и 4 равны по амплитуде, а по фазе сдвинуты на 900 .

Для нормальной работы моста необходимо, чтобы на общем участке длиной l могли распространяться две волны - синфазная H10 и противофазная H20, а волна H30 должна быть запредельной. Тогда размер h (рис. 8) должен удовлетворять условию

λкр Н30 < λ0 <λкр Н20

2h/3 < λ0 <h

Волны Н10, Н20 имеют различные фазовые скорости, и длина щели l выбирается из условия, что разность набегов фаз должна составлять 900

Из (26) при заданных размерах моста можно определить резонансную длину волны

Пусть 1 и 2 возбуждены синфазно, тогда на участке связи возбуждается волна H10 и волны на входах 3 и 4 также синфазны (рис. 9).

Рис. 9

При противофазном возбуждении входов 1 и 2 на участке связи распространяется волна Н20 и волны на входах 3 и 4 противофазны, но имеют сдвиг фаз на 900 по отношению к первому режиму. Сумма синфазного и противофазного режимов эквивалентна возбуждению только одного плеча 1 и дает на входах 3 и 4 равные по амплитуде и сдвинутые по фазе на 90° волны. Плечо 2 при этом не возбуждено, т.е. оно полностью развязано от плеча 1. Однако полное согласование, баланс плеч и развязка были бы возможны, если бы устройство было идеально согласовано для синфазного и противофазного режимов. Но это не имеет места, так как при синфазном режиме структура поля волны H10 в плечах 1 и 2 заметно отличается от структуры этой же волны в участке связи, что вызывает отраженные волны.

Для согласования используется настроечный винт, установленный в центре участка связи, т.е. максимуме поля волны H10. Этот элемент не влияет на противофазную волну, поле которой в плоскости щели равно нулю. Хотя структура волн Н10 для противофазного режима в плечах 1 и 2 соответствует волне Н20 на участке связи, но отражения возникают от уступов на концах участка. Согласования противофазных волн можно достичь, меняя размер h, но это отражается и на синфазном режиме. В практических конструкциях согласование не достигается ни для синфазного, ни для противофазного режимов. Вследствие этого возможны разные варианты настройки: наилучшее согласование, наилучшая развязка, наилучший баланс.

2. Описание лабораторной установки и методики измерений

В лаборатории в трёхсантиметровом диапазоне волн исследуются следующие устройства:

- два трёхдырочных НО,

- два НО с крестообразными щелями,

- два двойных Т-образных моста:

а)	без согласующих элементов;

б)	с согласующей диафрагмой и винтом;

4)	два щелевых моста.

Измерение КСВ

Степень согласования какого-либо плеча устройства оценивается величиной коэффициента отражения Гi = Sii или коэффициента стоячей волны (КСВ)

Для измерения КСВ вход с номером “i" подсоединяется к фланцу измерительной линии через переход или без него, а остальные входы нагружаются на согласованные нагрузки (рис.10). Измерительный усилитель подключается к детектору измерительной линии. На калиброванном аттенюаторе устанавливают такое ослабление, при котором на индикаторе устанавливается значение в пределах 300-700единиц. Перемещая каретку с зондом вдоль волновода, определяют минимальные и максимальные показания прибора αmin и αmax. Так как при малых сигналах детектор имеет квадратичную характеристику, то

.

Рисунок 10. Схема для измерения КСВ

Измерение коэффициентов ослабления и развязки

Измерение коэффициентов передачи Sik (переходных ослаблений или развязок) между двумя входами производится методом калиброванного аттенюатора. Для этого вначале детекторная головка с усилителем подсоединяется непосредственно к выходному фланцу измерительной линии для калибровки (рис.11).

Рисунок 11. Схема соединений при калибровке.

Измерение затухания производится калиброванным аттенюатором поляризационного типа. Ослабление этого аттенюатора не зависит от частоты и определяется углом поворота поглощающей пластинки в круглом волноводе, который через плавные переходы подключается к прямоугольным волноводам. Ослабление аттенюатора устанавливается таким, чтобы значение показаний цифрового индикатора усилителя было равно 100-200 единиц. Следует запомнить это значение. Начальное затухание аттенюатора α0 должно составлять 40÷50 дБ. Будьте внимательны. Шкала аттенюатора спиральная. Значение ослабления аттенюатора определяется по перекрестью вертикальной линии и светлой полоски на спиральной шкале (на рис.12 значение ослабления слева примерно равно 34дБ, справа около 0,5дБ).

Рисунок 12.

Затем к выходному фланцу подсоединяется вход "К" исследуемого устройства (рис.13), а детекторная секция - к входу "i". С помощью аттенюатора стрелка индикатора устанавливается в прежнее положение и находится новое значение ослабления αi (дБ ).

Тогда

Рисунок 13. Схема для измерения коэффициента ослабления

- Расчётное задание (выполняется при домашней подготовке)

Варианты домашнего задания приведены ниже в таблице.

| № бригады | 1 и 5 | 2 и 6 | 3 и 7 | 4 и 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунктов расчетного задания | 1.а, 3, 4.а | 1.б, 3, 4.б | 2.а, 3, 4.а | 2.б, 3, 4.б |

В работе используются волноводы сечением а×b= 23 × 10 мм2.

1. Для трехдырочного НО рассчитать частоту f (МГц), при которой теоретически достигается бесконечная направленность (из условия l= λв/4) и переходное затухание на этой частоте (формула (13).

а)	НО № 1 	d1=d3=5,2 мм	l=11 мм

б)НО № 2	d1=d3=7,0 мм	l=11 мм

2. Аналогичный расчёт проделать для НО с крестообразными щелями (формула 16).

а)НО № 1		L=13мм		S=1.5 мм	l=11 мм

б)НО №2		L=10мм		S=3 мм	l=11 мм

3. Рассчитать коэффициент отражения и КСВ двойного Т-образного волноводного моста без согласующих элементов на входах 1 и 2, используя эквивалентные схемы тройников на рис. 7.

4. Для щелевого волноводного моста по заданным длине щели и ширине общего участка рассчитать среднюю частоту его настройки (из формулы (26)).

а) Мост № 1 			l=32 мм	h=44.8 мм

б) Мост № 2			l=31 мм	h=44.6 мм

4. Задание к экспериментальной части

В лаборатории экспериментально исследуются те же варианты волноводных устройств, параметры которых рассчитывались при домашней подготовке (см. таблицу ниже)

| № бригады | 1 и 5 | 2 и 6 | 3 и 7 | 4 и 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунктов экспериментального задания | 1 (для НО №1) 3, 4, 5 | 1 (для НО №2) 3, 4, 5 | 2 (для НО №1) 3, 4, 5 | 2 (для НО №1) 3, 4, 5 |

- Для трёхдырочного НО измерить на расчётной частоте методом калиброванного аттенюатора коэффициенты С12 и С14 (дБ). Определить переходное ослабление С=С14, направленность N = С12  - С14.

- Проделать пункт 1 для НО с крестообразными щелями.

- Для двойного Т-образного моста без согласующих элементов на частоте п.1 или 2 (расчетного задания) при подаче сигнала поочередно в плечи 1, 2, 3 измерить в каждом случае КСВ, развязку противоположного плеча.

- Подсоединить плечо 1 (плечо Н) двойного Т-образного моста с согласующими элементами к измерительной линии. С помощью настроечного винта согласовать мост до минимального КСВ. Повторить измерения пункта 3 для согласованного моста.

Содержание отчёта

Отчёт должен содержать:

- Цель работы.

- Схемы исследуемых устройств.

- Схемы измерений.

- Результаты расчётов и измерений.

- Выводы по проделанной работе.

Контрольные вопросы

1. Что такое матрица рассеяния многополюсника и каков смысл ее коэффициентов? Как изменяются коэффициенты при перенесении плоскостей отсчёта?

2. Как отражаются в матрице рассеяния свойства взаимности и реактивности многополюсника?

- В чем особенность матрицы рассеяния восьмиполюсника с двумя и одной плоскостью симметрии?

- Что такое идеальный НО? Какова его матрица рассеяния?

- Каковы параметры реального НО и как их измерить?

- Устройство и принцип действия:

а)	двухдырочного НО;

б)	трехдырочного НО;

в)	НО с крестообразными щелями.

- Для чего используется НО?

- Как повлияют на электрические параметры НО технологические допуски при его изготовлении (отклонение размеров отверстий и расстояний между ними от расчётных)?

- Что такое идеальное мостовое устройство СВЧ? Какова его матрица рассеяния?

10. Принцип действия двойного Т-образного моста. Какова его матрица рассеяния? Как проводится настройка моста?

- Принцип действия щелевого волноводного моста. Какова его матрица рассеяния? Как проводится настройка моста?

- Методика измерения параметров мостовых устройств.

- Для чего применяются мостовые устройства СВЧ?